Katedra jakosti a spolehlivosti strojů TF ČZU Praha

Předmět: Servisní logistika - cvičení

Zadání č. 3 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení

Příjmení a jméno studenta:............................................................... 	 Ročník:..........

A. Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu

Existující elektronické zařízení vykazuje pohotovost A = 0,97 a střední dobu provozu mezi poruchami MTBF = 150 h a střední doba do obnovy MTTR = 4,64 h. Je požadováno dodat 300 ks zařízení s požadovanou pohotovostí A = 0,99, minimální MTBF = 200 h a maximální MTTR = 4 h.

Jsou navrženy tři varianty nového zařízení s těmito parametry:

Parametry zařízení

| Varianta zařízení | A | MTBF [h] | MTTR [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Modulární konstrukce přizpůsebená pro automatické testování. Použity standardní součásti. | 0,99 | 200 | 2,02 |
| II. Částečně modulární konstrukce, poloautomatické testování. Použity lepší součásti. | 0,99 | 300 | 3,03 |
| III. Nemodulární konstrukce, ruční testování, použito zálohování a 100 % testované součásti. | 0,99 | 350 | 3,54 |

Pořizovací náklady

| Položka | Existující zařízení [Kč] | Zařízení I [Kč] | Zařízení II [Kč] | Zařízení III [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukce a vývoj | 300000 | 324937 | 319125 | 321500 |
| Bezporuchovost | 0 | 1187 | 6625 | 16750 |
| Udržovatelnost | 0 | 23750 | 12500 | 4750 |
| Výroba | 4500000 | 4534250 | 4524700 | 4530250 |
| Bezporuchovost | 0 | 1750 | 9200 | 22500 |
| Udržovatelnost | 0 | 32500 | 15500 | 7750 |

Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost (vypočtěte)

| Položka | Zařízení I [Kč] | Zařízení II [Kč] | Zařízení III [Kč] |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezporuchovost |  |  |  |
| Udržovatelnost |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

Provozní náklady

| Položka | Existující zařízení [Kč] | Zařízení I [Kč] | Zařízení II [Kč] | Zařízení III [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na náhradní díly | 210000 | 150970 | 105420 | 90402 |
| Náklady na opravy | 1297840 | 346280 | 381906 | 404942 |
| Náklady na výcvik | 140 | 80 | 100 | 120 |
| Náklady na technickou dokumentaci | 20000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Náklady na instalaci a obsluhu | 475000 | 524950 | 502450 | 504700 |
| Celkem | 2002980 | 1036280 | 1005876 | 1018164 |

Úkoly:

1. Nakreslete graf závislosti MTTR na MTBF pro tyto součinitele pohotovosti: A = 0,97, A = 0,98, A = 0,99 a A = 0,995), přičemž víme, že součinitel pohotovosti A je dán vztahem

A = MTBF/(MTBF + MTTR)

a    vyšrafujte oblast, která vyhovuje zadaným požadavkům.

2. Vypočtěte vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost (vycházíme z pořizovacích nákladů).

3. Vypočtěte úspory provozních nákladů pro každou novou variantu zařízení ve srovnání s existujícím zařízením.

| Zařízení | Úspory [Kč] |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |

4. Vypočtěte čistý efekt (úspory zmenšené o náklady na bezporuchovost a udržovatelnost).

| Zařízení | Čistý efekt [Kč] |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |

5. Označte nejvýhodnější variantu zařízení z hlediska čistého ekonomického efektu.

B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti

Základní kvantitativní ukazatele udržovatelnosti (ČSN IEC 706-3):

·	střední doba aktivní údržby

·	střední doba aktivní opravy

·	střední doba aktivní preventivní údržby

·	časový interval mezi plánovanými prověrkami

·	jednotkové náklady na údržbu

·	střední pracnost údržby

·	počet pracovníků ne jednu akci údržby

·	střední náklady na zajištěnost údržby za životní cyklus

Hodnocení preventivní údržby

Podklady pro hodnocení úrovně udržovatelnosti (traktor A)

| Stupeň údržby | Časový interval [hmt] | Pracnost [hN] | Průběžná doba [h] | Materiálové náklady [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denní údržba | 10 | 0,15 | 0,150 | 12 |
| Údržba I. stupně | 100 | 1,63 | 0,815 | 121 |
| Údržba II. stupně | 200 | 3,65 | 1,825 | 603 |
| Diagnostická údržba | 400 | 8,88 | 4,440 | 1876 |

Podklady pro hodnocení úrovně udržovatelnosti (traktor B)

| Stupeň údržby | Časový interval (hmt) | Pracnost (hN) | Průběžná doba (h) | Materiálové náklady (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denní údržba | 10 | 0,88 | 0,88 | 24 |
| Údržba I. stupně | 100 | 1,88 | 0,94 | 121 |
| Údržba II. stupně | 200 | 3,98 | 1,99 | 603 |
| Údržba III. stupně + diagnostika | 400 | 10,44 | 5,22 | 1939 |
| Údržba IV. stupně | 800 | 12,66 | 6,33 | 5275 |

Vypočtěte:

1. Počet pracovníků na příslušný stupeň údržby

2. Pracnost celého údržbářského cyklu

3. Jednotkovou pracnost

4. Průběžnou dobu v celém údržbářském cyklu

5. Jednotkovou průběžnou dobu

6. Materiálové náklady celého údržbářského cyklu

7. Jednotkové materiálové náklady

8. Náklady celého údržbářského cyklu (sazbu na prostoje a mzdové náklady odhadněte každý samostatně)

9. Jednotkové náklady na preventivní údržbu

C. Zhodnoťte udržovatelnost vybraného stroje nebo zařízení (...........................................................................................................................)

podle těchto kvalitativních ukazatelů:

1. Požadavky na kvalifikaci pracovníků údržby.

2. Potřeba speciálních nástrojů, nářadí nebo zkušebního zařízení.

3. Požadavky na seřizování.

4. Normalizace součástí.

5. Přístup pro vizuální kontrolu.

6. Vestavěná diagnostická zařízení.

7. Řádné označení zkušebních bodů a vybavení konektory, čidly a odbočkami.

8. Barevné a jiné značení vodičů a kontrolních bodů.

9. Použití modulových jednotek.

10. Použití spolehlivých upínek a spojů.

11. Použití držadel (závěsných ok) ne vyměnitelných prvcích.

12. Náplň a rozsah technických příruček.

13. Respektování omezení, které je spojeno s lidským faktorem (narušování směny preventivní údržbou, ergonomie v údržbě aj.).